Uchwała Nr …………

RADY Gminy USTRONie MORSKIE

z dnia …./…./……..

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie część B-3

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

### Rozdział 1

### Postanowienia ogólne

- 1. W związku z uchwałą Nr XXII/132/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i części obrębów Wieniotowo i Gwizd, zmienioną uchwałami Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XL/289/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. i Nr XLIII/305/2010 z dnia 22 października 2010 r., po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie, uchwalonego dnia 6 września 2018 roku uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XLV/370/2018, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie cześć B-3, zwany dalej planem.

  - Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 93,38 ha.

- Integralną częścią uchwały są:

    - rysunek planu w skali 1:2000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

    - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

    - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały,

    - dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

- 1. Ustalenia tekstu planu zostały podzielone na następujące jednostki redakcyjne:

- Rozdział 1 zawierający postanowienia ogólne;

- Rozdział 2 zawierający ustalenia ogólne;

- Rozdział 3 zawierający ustalenia szczegółowe;

- Rozdział 4 zawierający ustalenia końcowe.

  - Dla każdego terenu oznaczonego na rysunku planu obowiązują ustalenia ogólne oraz ustalenia szczegółowe przyporządkowane do danego terenu zgodnie z konkretnym paragrafem. Obszar objęty planem dzieli się na tereny, każdy teren jest oznaczony w tekście i na rysunku planu symbolem. Symbol terenu zawiera kolejny numer terenu i litery oznaczające jego przeznaczenie zgodnie z §5.

### Rozdział 2

### Ustalenia ogólne

- Wyjaśnienia zastosowanych w planie pojęć i symboli.

  - Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

    - przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć inne przepisy poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także przepisy prawa miejscowego;

    - terenie – należy przez to rozumieć obszar wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o jednakowym przeznaczeniu i jednakowych zasadach zagospodarowania;

    - działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną;

    - nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar sytuowania nowych budynków i budowli. Linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, okapów, gzymsów, zadaszeń nad wejściami do budynków, schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych budynków, sieci uzbrojenia terenu, urządzeń budowlanych;

    - miejscu parkingowym – należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do parkowania samochodów osobowych wydzielone na terenie nieruchomości, w budynku lub wiacie garażowej;

    - dachu płaskim – należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia połaci dachowych mniejszym lub równym 12˚;

    - powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku w stanie wykończonym na powierzchnię działki. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: obiektów budowlanych innych niż budynki, części budynków niewystających ponad powierzchnię terenu, elementów drugorzędnych budynku, np.: schodów zewnętrznych niezabudowanych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;

    - wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków na działce do jej powierzchni;

    - wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a dla innych obiektów budowlanych, wysokość od najniżej położonej naturalnej rzędnej terenu w miejscu posadowienia obiektu do najwyżej położonego jego punktu;

    - wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek terenu biologicznie czynnego (w rozumieniu rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) do powierzchni działki w granicach danego terenu. Do powierzchni biologicznie czynnej nie wlicza się miejsc parkingowych, niezależnie od rodzaju ich nawierzchni;

    - istniejącej zabudowie – należy przez to rozumieć zabudowę zrealizowaną zgodnie z prawem do dnia wejścia w życie niniejszego planu oraz zabudowę, dla której do tego dnia została wydana prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę.

  - Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

    - granica obszaru objętego planem;

    - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

    - symbole cyfrowo – literowe określające przeznaczenie terenów;

    - nieprzekraczalna linia zabudowy;

    - strefy częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W II;

    - strefy ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III;

    - zabytki chronione zapisami planu.

  - Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny:

    - istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne SN-15kV;

    - strefy ochronne od istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych SN-15kV;

    - istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne WN-110kV;

    - strefy ochronne od istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych WN-110kV;

    - istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia DN150;

    - strefa kontrolowana gazociągu wysokiego ciśnienia;

    - przebieg osi skrajnego toru kolejowego;

    - granice strefy od granicy obszaru kolejowego, w której obowiązują szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu, wynikające z przepisów odrębnych w zakresie transportu kolejowego;

    - granica obszaru oddziaływania elektrowni wiatrowych.

- Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania

  - Obszar planu obejmuje łącznie 29 terenów, w tym 5 terenów komunikacji. Są to następujące rodzaje przeznaczenia i ich symbole:

    - R - tereny rolnicze;

    - MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

    - RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych;

    - UT – tereny usług turystycznych;

    - E – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka (farma fotowoltaiczna o mocy przekraczającej 100kW wraz ze strefą ochronną);

    - WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;

    - ZL – tereny lasów;

    - KDD – tereny dróg publicznych klasy D - dojazdowych;

    - KDW – tereny dróg wewnętrznych.

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

  - W nowych budynkach lokalizowanych w granicach jednej działki ustala się obowiązek ujednolicenia materiału oraz kolorystyki pokrycia dachów.

  - W przypadku rozbudowy istniejących budynków o geometrii dachu innej niż określona jest w ustaleniach szczegółowych dla nowej zabudowy, dopuszcza się realizację dachów o innym kształcie, zharmonizowanych z dachami istniejącymi.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu

  - Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno - gruntowego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym powodowanym przez dopuszczoną funkcję.

  - Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją oraz przed zaleganiem wód opadowych.

  - W granicach planu występują obszary zmeliorowanych gruntów za pomocą systematycznej sieci drenarskiej, rowów i rurociągów, które na podstawie przepisów odrębnych, stanowią urządzenia melioracji i podlegają przepisom odrębnym. W przypadku nowego zagospodarowania terenu, które spowoduje ingerencję w istniejące urządzenia melioracji i wymusi konieczność ich rozbiórki lub przebudowy niezbędnej dla realizacji zamierzenia, należy stosować przepisy odrębne.

  - Ustala się dla poszczególnych terenów następujące standardy ochrony akustycznej w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia dotyczącego dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:

    - dla terenów o symbolach MN – jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

    - dla terenu o symbolu UT – jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

    - dla terenów o symbolach RM - jak dla zabudowy zagrodowej.

  - Na terenach oznaczonych symbolami 02-RM, 05-RM, 10-RM i 12-RM pierwszą linię zabudowy od strony linii kolejowej należy realizować poprzez odpowiednie usytuowanie budynków, stosowanie szczelnej stolarki okiennej, wentylację i klimatyzację, kształtowanie bryły budynku w taki sposób, aby hałas komunikacyjny nie docierał z zewnątrz do wnętrza struktury zabudowanej, stosowanie na elewacjach budynków rozwiązań architektonicznych o charakterze rozpraszającym, projektowanie rozkładu pomieszczeń w budynkach, uwzględniające najkorzystniejsze ich położenie w stosunku do źródeł hałasu lub poprzez lokalizowanie od strony linii kolejowej obiektów nie podlegających ochronie akustycznej. W przypadku stwierdzenia konieczności realizacji dodatkowych zabezpieczeń akustycznych, obowiązek ten spoczywa na inwestorze realizującym inwestycję

- Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej

  - W graniach planu na terenie 02-RM występują 2 zabytki, oznaczone na rysunku planu, chronione zapisami planu. Dla budynków tych ustala się:

    - zakaz nadbudowy,

    - dopuszczenie rozbudowy wyłącznie od strony elewacji tylnej, przy zachowaniu następujących warunków:

      - wysokość części rozbudowywanej nie może przekroczyć wysokości istniejącego budynku,

      - należy dostosować kolorystykę, geometrię dachu, zastosowane materiały do budynku istniejącego,

    - dopuszczenie rozbiórki wyłącznie w przypadku bardzo złego stanu technicznego popartego opinią o stanie technicznym oraz inwentaryzacją budowlaną; należy przekazać po 1 egzemplarzu do archiwum Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie;

    - zakaz ocieplenia elewacji frontowych i eksponowanych elewacji bocznych;

    - nakaz zachowania/odtworzenia detalu architektonicznego;

    - dopuszczenie adaptacji poddaszy na cele użytkowe;

    - zakaz adaptacji budynków na cele inne niż mieszkalne;

    - dopuszczenie lokalizacji okien połaciowych, lukarn, a także paneli fotowoltaicznych wyłącznie na południowej połaci dachu;

    - zakaz montowania urządzeń technicznych na elewacjach frontowych i eksponowanych elewacjach bocznych oraz zakaz prowadzenia przewodów wentylacyjno-spalinowych, kabli, rur itd. na tych elewacjach,

    - zaleca się ochronę elewacji poprzez zakaz zmiany wielkości i proporcji otworów okiennych i drzwiowych oraz ustala się nakaz przywracania historycznych otworów (okien i drzwi),

    - nowa zabudowa winna skalą, formą oraz materiałowo nawiązywać do historycznej zabudowy zlokalizowanej na terenie Ustronia Morskiego.

  - W granicach planu wyznacza się oznaczoną na rysunku planu strefę „W II” częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych Grąbnica (stanowisko 1, AZP 14-17/66) ujętą w wojewódzkiej ewidencji zabytków, dopuszczającej inwestowanie pod określonymi warunkami. Na obszarze tej strefy obowiązuje:

    - współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków,

    - przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprzedzających rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków;

  - W granicach planu wyznacza się oznaczone na rysunku planu strefy „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych Ustronie Morskie (stanowisko 11, AZP 14-17/24) oraz Grąbnica (stanowisko 2, AZP 14-17/65) ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Ochrona polega na przeprowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Na obszarze tych stref obowiązuje:

    - współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków,

    - przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków.

- Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

Na obszarze objętym planem nie ustala się przestrzeni publicznych, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym oraz podziału nieruchomości.

  - Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości przeznaczonych na cele inne niż rolne i leśne:

    - minimalna szerokość frontu działki – 25m;

    - minimalna powierzchnia działki – 1200 m2,

    - kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – od 800 do 1000;

    - ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą działek wydzielonych dla stacji transformatorowych, przepompowni ścieków lub innych tego typu obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dojść i dojazdów, a także podziałów dokonywanych w celu powiększenia działki sąsiedniej.

  - Ustala się następujące ogólne zasady dotyczące podziałów geodezyjnych:

    - na całym obszarze dopuszcza się łączenie działek oraz ich podział zgodnie z ustaleniami planu;

    - dopuszcza się możliwość wydzielenia działki o powierzchni mniejszej, niż określono w ustaleniach szczegółowych w celu powiększenia sąsiedniej działki, dla poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej albo w celu regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami; działka, która podlega podziałowi, po podziale musi spełniać parametry określone w ustaleniach szczegółowych;

    - ustalone w planie zasady podziału terenu nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej oraz terenów układu komunikacyjnego. Dla urządzeń infrastruktury technicznej powierzchni i parametrów działek nie ustala się;

    - dopuszcza się wydzielanie dojazdów do działek na następujących zasadach:

      - o minimalnej szerokości 5 m do obsługi do 4 działek włącznie,

      - o minimalnej szerokości 6 m do obsługi od 5 do 10 działek włącznie,

      - o minimalnej szerokości 10 m do obsługi więcej niż 10 działek,

      - jeżeli długość dojazdu w osi przekracza 100 m, nakazuje się lokalizację placu do zawracania o parametrach nie mniejszych niż 12,5x12,5 m lub zapewnienie wyjazdu bez konieczności zawracania;

    - dopuszcza się zabudowę na działkach o parametrach mniejszych niż określone w niniejszej uchwale, w następujących przypadkach:

      - podziały geodezyjne zostały zatwierdzone przed wejściem w życie planu,

      - działka została pomniejszona wskutek wydzielenia gruntu pod drogi publiczne lub drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku planu,

      - działka została powiększona w wyniku realizacji pkt. 2), ale nadal nie spełnia parametrów z ustaleń szczegółowych.

  - Minimalne parametry działek zostały określone w ustaleniach szczegółowych.

- Szczególne warunki zagospodarowywania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

  - Ustalenia dotyczące istniejącego zagospodarowania:

    - niezgodne z ustaleniami planu istniejące budynki i inne obiekty budowlane zrealizowane zgodnie z prawem mogą być poddawane remontom i przebudowie; rozbudowa tych obiektów wyłącznie zgodnie z ustaleniami planu;

    - istniejąca zabudowa, usytuowana niezgodnie z ustaloną w planie linią zabudowy może być poddana remontom, przebudowie i nadbudowie; rozbudowa wyłącznie zgodnie z ustaloną linią zabudowy.

  - W granicach opracowania planu znajdują się napowietrzne linie elektroenergetyczne SN-15kV oraz WN-110kV. Od tych linii obowiązują strefy ochronne (oznaczone na rysunku planu), w których zagospodarowanie musi być zgodne z przepisami odrębnymi. W przypadku skablowania napowietrznych linii elektroenergetycznych strefy te nie obowiązują.

  - Przez obszar planu przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN150, relacji Kołobrzeg – Koszalin (rok budowy 1975). Gazociąg zasila gazem ziemnym podgrupy Ls stacje gazowe w miejscowościach: Koszalin, Sarbinowo, Mielno, Mścice oraz odgałęzienie DN80 (rok budowy 1993) od ww. gazociągu zasilające stację redukcyjno-pomiarową wysokiego ciśnienia w m. Ustronie Morskie o przepustowości q=3150 Nm3/h. W strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia, oznaczonej na rysunku planu, występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, a w szczególności nie należy wznosić obiektów budowlanych oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Obowiązują ustalenia dla poszczególnych typów obiektów według przepisów odrębnych z zakresu prawa budowlanego, warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - Plan od północy graniczy z obszarem kolejowym. Część obszaru planu znajduje się w strefie od granicy obszaru kolejowego, w której obowiązują szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu, wynikające z przepisów odrębnych w zakresie transportu kolejowego (strefa wyznaczona jest na rysunku planu). Zagospodarowanie w tej strefie musi być zgodne z przepisami odrębnymi z zakresu transportu kolejowego. Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie terenu kolejowego (poza granicami planu) nie może zakłócać eksploatacji linii kolejowej lub działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

  - Część obszaru planu znajduje się w strefie równej dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowych (wraz z wirnikiem), w której, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724) obowiązują ograniczenia w zabudowie. W granicach planu ma zastosowanie odstępstwo od tych ograniczeń, zgodnie z  art. 15 ww. ustawy.

- Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

  - Powiązania komunikacyjne obszaru planu z układem zewnętrznym są realizowane poprzez drogę gminną 001-KDD (droga gminna nr 871052Z), która jest skomunikowana z drogą krajową nr 11 (poza obszarem opracowania).

  - Obsługę komunikacyjną terenów ustala się bezpośrednio z przylegających następujących ciągów komunikacyjnych: 001-KDD, 002-KDW, 003- KDD, 004-KDD, 005-KDD, a w przypadku braku bezpośredniego dostępu poprzez tereny przyległe.

  - Ustalenia dotyczące zapewnienia miejsc parkingowych:

    - ustala się minimalną liczbę miejsc postojowych w ilości:

      - 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie,

      - 1 miejsce postojowe na 1 pokój gościnny w obiektach usług turystycznych oraz w zabudowie agroturystycznej,

      - 2 miejsca postojowe na terenie 21-E,

      - dla posiadaczy kart parkingowych: na terenie 07-UT 1 miejsce postojowe na każde 10 wyznaczonych miejsc postojowych, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe; dla pozostałych terenów 0 miejsc postojowych;

    - obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach działki przynależnej do budynku.

- Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej.

  - Ogólne zasady lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:

    - nowe sieci infrastruktury technicznej należy projektować jako sieci podziemne;

    - na całym obszarze objętym planem dopuszcza się budowę, przebudowę i modernizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz przyłączy do obiektów budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.

  - Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:

    - w zakresie zaopatrzenia w wodę:

      - obowiązuje zaopatrzenie w wodę istniejącej i projektowanej zabudowy poprzez rozbudowę urządzeń i sieci wodociągowego; minimalna średnica sieci wodociągowej DN110,

      - do czasu rozbudowy sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w  wodę z indywidualnych ujęć,

      - wodę dla celów p.poż. zapewnić z sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

      - w sytuacjach kryzysowych należy zapewnić dostęp do studni awaryjnych;

    - w zakresie odprowadzenia ścieków:

      - obowiązuje odprowadzanie ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków poprzez system kanalizacji sanitarnej; minimalna średnica sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, tłocznej DN90,

      - jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się indywidualne systemy gromadzenia ścieków bytowo-gospodarczych. Po rozbudowie sieci kanalizacyjnej wszystkie obiekty należy obowiązkowo podłączyć do sieci, a indywidualne rozwiązania bezwzględnie zlikwidować,

      - na terenach, na których nie ma możliwości technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków. Zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków winno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych oraz ukształtowania terenu;

    - w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

      - z dachów obiektów kubaturowych – obowiązuje odprowadzenie wód do systemu kanalizacji deszczowej lub lokalne odprowadzenie na terenie działki do gruntu; zaleca się gromadzenie wód opadowych w celu późniejszego wykorzystania do nawodnienia trawników, zieleńców, do prac porządkowych lub celów p. poż.,

      - z terenów parkingów, dróg utwardzonych, placów manewrowych obowiązuje odprowadzenie wód do odbiornika lub gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi,

      - zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości,

      - zaleca się zagospodarowanie terenu uwzględniające infiltrację wód opadowych poprzez wszelkiego rodzaju półprzepuszczalne powierzchnie chłonne, umożliwiające wsiąkanie oraz wykorzystanie zgromadzonych wód przez rośliny;

      - Ustala się zakaz stosowania rozwiązań odwodnieniowych obiektów w sąsiedztwie linii kolejowych związanych z odprowadzeniem wód opadowych na tereny kolejowe i korzystania z kolejowych urządzeń odwadniających;

    - w zakresie zaopatrzenia w gaz: z projektowanej lub istniejącej sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia, lub ze źródeł indywidualnych;

    - w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

      - z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, zgodnie z przepisami odrębnymi,

      - obowiązuje rozbudowa sieci i urządzeń przesyłu energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do zaopatrzenia w energię elektryczną zabudowy na całym obszarze opracowania;

    - w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: z indywidualnych niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł;

    - w zakresie unieszkodliwiania odpadów stałych: obowiązuje gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach sytuowanych na własnej działce w miejscu do tego przeznaczonym; gromadzenie, wywóz i unieszkodliwianie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

    - w zakresie obsługi telekomunikacyjnej: zaopatrzenie w usługi telekomunikacyjne w oparciu o istniejącą i projektowaną infrastrukturę, zgodnie z przepisami odrębnymi;

    - dopuszcza się sytuowanie w granicach planu indywidualnych urządzeń, obiektów i instalacji związanych z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, będących mikroinstalacjami w rozumieniu przepisów odrębnych.

- Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

W granicach planu nie ustala się terenów o tymczasowym zagospodarowaniu, urządzaniu i użytkowaniu.

### Dział III

### Ustalenia szczegółowe

- Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 01-MN (pow. ok. 0,17 ha), 06-MN (ok. pow. 0,13 ha), 08-MN (pow. ok. 0,68 ha), 09-MN (pow. ok. 0,49 ha), 11-MN (pow. ok. 0,39 ha), 13-MN (pow. ok. 0,38 ha), 16-MN (pow. ok. 1,26 ha), wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące:

    - Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

      - ustala się następujące formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

        - maksymalnie 2 budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej na jednej działce,

        - dopuszcza się budynki towarzyszące (garaże, budynki gospodarcze, wiaty),

        - dopuszcza się sieci i obiekty infrastruktury technicznej na zasadach określonych w §13 niniejszej uchwały

      - wyklucza się następujące formy zabudowy i zagospodarowania terenów:

        - budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej i szeregowej,

        - zabudowę tymczasową przeznaczoną na stały pobyt ludzi, w tym w szczególności tzw. domki holenderskie;

    - Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

      - wysokość zabudowy:

        - budynków mieszkalnych: nie więcej niż 9,5 m,

        - pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 6 m,

      - wskaźnik powierzchni zabudowy: do 20%,

      - procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 70%,

      - intensywność zabudowy:

        - minimalna: 0,1,

        - maksymalna: 0,5,

      - nieprzekraczalna linia zabudowy:

        - 6 m od linii rozgraniczających z terenami: 001-KDD, 003-KDD, 004-KDD,

        - 20 m od osi skrajnego toru kolejowego na terenach oznaczonych jako 01-MN i 09-MN,

        - dla terenów 06-MN i 08-MN: 6 m od linii rozgraniczających z terenem 05-RM, jak na rysunku planu,

        - od lasu zgodnie z przepisami odrębnymi,

      - geometria głównej połaci dachu:

        - dla budynków mieszkalnych: dach dwuspadowy lub czterospadowy z kalenicą, o symetrycznym kącie nachylenia głównej połaci dachu od 30° do 45°,

        - dla budynków gospodarczych i garażowych: dach dwuspadowy o symetrycznym kącie nachylenia głównej połaci dachu od 20° do 45° lub płaski,

    - Zasady i warunki podziału nieruchomości:

      - wielkość działki: minimalnie 1200 m2,

      - szerokość frontu działki: nie mniej niż 20 m;

    - Zasady dotyczące systemów komunikacji:

      - dostępność drogowa z terenów 001-KDD, 003-KDD, 004-KDD, bądź poprzez tereny przyległe,

    - Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody: zgodnie z §7 niniejszej uchwały;

    - Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

      - przez teren 08-MN przebiega oznaczona na rysunku planu, istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia SN 15kV oraz oznaczony na rysunku planu gazociąg wysokiego ciśnienia DN150, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w §11 ust. 2 i 3 uchwały,

      - przez teren 01-MN i 09-MN przebiega oznaczona na rysunku planu strefa od granicy obszaru kolejowego, w której obowiązują szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu, wynikające z obowiązujących przepisów odrębnych w zakresie transportu kolejowego, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w §11 ust. 4,

      - pozostałe zgodnie z §11 niniejszej uchwały;

    - Stawka procentowa: 30%.

- Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 02-RM (pow. ok. 6,47 ha), 05-RM (pow. ok. 2,12 ha), 10-RM (pow. ok. 4,52 ha), 12-RM (pow. ok. 0,32 ha) i 14-RM (pow. ok. 5,90 ha), wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące:

    - Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,

      - ustala się następujące formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

        - maksymalnie 2 budynki mieszkalne jednorodzinne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego,

        - budynki oraz budowle służące gospodarce rolnej,

        - budynki towarzyszące (garaże, budynki gospodarcze),

        - dopuszcza się budynki z pokojami na wynajem w ramach funkcji agroturystycznej,

        - dopuszcza się obiekty budowlane i urządzenia sportowo-rekreacyjne oraz parkingi służące funkcji zagrodowej i agroturystycznej,

        - dopuszcza się lokalizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

        - dopuszcza się sieci i obiekty infrastruktury technicznej na zasadach określonych w §13 niniejszej uchwały,

      - wyklucza się następujące formy zabudowy i zagospodarowania terenów:

        - budynki inwentarskie o łącznej liczbie inwentarza w granicach jednego siedliska rolniczego przekraczającej 20DJP,

        - zabudowę tymczasową przeznaczoną na stały pobyt ludzi, w tym w szczególności tzw. domki holenderskie;

    - Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

      - wysokość zabudowy:

        - dla budynków mieszkalnych i agroturystycznych: nie więcej niż 9,5 m,

        - dla pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 10 m, za wyjątkiem działek nr 554/1 i 555/1, na których dopuszcza się wysokość pozostałych obiektów budowlanych do 7m,

      - wskaźnik powierzchni zabudowy: do 20%,

      - procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 70%,

      - intensywność zabudowy:

        - minimalna: 0,0,

        - maksymalna: 0,5,

      - nieprzekraczalna linia zabudowy:

        - 20 m od osi skrajnego toru kolejowego na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 02-RM, 05-RM, 10-RM i 12-RM,

        - 6 m od linii rozgraniczającej z terenami: 001-KDD, 002-KDW, 003-KDD i 004-KDD,

        - oraz jak na rysunku planu,

      - geometria głównej połaci dachu:

        - dla budynków mieszkalnych i agroturystycznych: dachy dwuspadowe lub czterospadowe z kalenicą, o symetrycznym kącie nachylenia głównej połaci dachu od 30° do 45°, za wyjątkiem działek nr 554/1 i 555/1, na których dopuszcza się wyłącznie dachy dwuspadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównej połaci dachu od 30° do 45°,

        - dla pozostałych budynków: dachy dwuspadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównej połaci dachu od 20° do 45° lub płaskie, za wyjątkiem działek nr 554/1 i 555/1, na których nie dopuszcza się dachów płaskich,

        - kierunek kalenicy nowych budynków realizowanych na działkach nr 554/1 i 555/1 równoległy lub prostopadły do kalenicy odpowiednich zabytków oznaczonych na rysunku planu;

    - Zasady i warunki podziału nieruchomości:

      - wielkość działki: minimalnie 3000m2,

      - szerokość frontu działki: nie mniej niż 30m;

    - Zasady dotyczące systemów komunikacji:

      - dostępność drogowa z terenów: 001-KDD, 002-KDW, 003-KDD i 004-KDD, bądź poprzez tereny przyległe,

    - Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody: zgodnie z §7 niniejszej uchwały;

    - Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

      - części terenów 02-RM i 14-RM, jak na rysunku planu, znajdują się w granicach stref ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; obowiązują ustalenia zawarte w §8 ust. 3 uchwały,

      - na terenie 02-RM znajdują się 2 zabytki chronione zapisami planu, oznaczone na rysunku planu; obowiązują ustalenia zawarte w §8 ust. 1 uchwały,

    - Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

      - przez tereny 05-RM, 10-RM i 14-RM przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia 15kV, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w §11 ust. 2 uchwały,

      - przez tereny 12-RM i 14-RM przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia 110kV, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w §11 ust. 2 uchwały,

      - przez tereny 05-RM, 10-RM i 14-RM przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN150, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w §11 ust. 3 uchwały,

      - przez teren 02-RM, 5-RM, 10-RM i 12-RM przebiega oznaczona na rysunku planu strefa od granicy obszaru kolejowego, w której obowiązują szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu, wynikające z obowiązujących przepisów odrębnych w zakresie transportu kolejowego, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w §11 ust. 4  i §7 ust. 6 uchwały,

      - pozostałe zgodnie z §11 niniejszej uchwały;

    - Stawka procentowa: 10%.

- Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 04-R (ok. 55,70 ha) wydzielonego liniami rozgraniczającymi są następujące:

    - Przeznaczenie terenów: tereny rolnicze,

      - ustala się następujące formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

        - uprawa gruntów rolnych, zieleń naturalna, łąki i pastwiska,

        - dopuszcza się budynki gospodarcze, magazynowe i wiaty oraz budowle związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

        - dopuszcza się lokalizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

        - dopuszcza się sieci i obiekty infrastruktury technicznej na zasadach określonych w §13 niniejszej uchwały;

      - zakaz następujących form zabudowy i zagospodarowania terenu:

        - budynki inwentarskie,

        - lokalizacji campingów i pól namiotowych;

    - Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

      - wysokość zabudowy: nie więcej niż 10 m,

      - wskaźnik powierzchni zabudowy: do 1%,

      - procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 98%,

      - intensywność zabudowy:

        - minimalna: 0,00,

        - maksymalna: 0,01,

      - nieprzekraczalna linia zabudowy:

        - 20 m od linii rozgraniczających z terenami: 03-KDD, 04-KDD i 05-KDD,

        - od granicy lasu zgodnie z przepisami odrębnymi,

        - 5 m od linii rozgraniczających z terenami: 15-WS, 17-WS, 18-WS, 19-WS i 24-WS,

      - geometria głównej połaci dachu: dach dwuspadowy, symetryczny kąt nachylenia połaci dachu o spadku 
15°-45°,

    - Zasady dotyczące systemów komunikacji: dostępność drogowa z przyległych ciągów komunikacyjnych;

    - Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody: zgodnie z §7 niniejszej uchwały;

    - Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: część terenu znajduje się w granicach stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia zawarte w §8 ust. 2 i 3 uchwały,

    - Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:

      - powierzchnia zabudowy jednego budynku: nie mniej niż 200 m2,

      - przez teren przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia 15kV, napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia 110kV oraz gazociąg wysokiego ciśnienia DN150, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w §11 ust. 2 i 3 uchwały,

      - pozostałe zgodnie z §11 niniejszej uchwały;

    - Stawka procentowa: 10%.

- Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 07-UT (ok. 0,53 ha) wydzielonego liniami rozgraniczającymi są następujące:

    - Przeznaczenie terenu: tereny usług turystycznych,

      - ustala się następujące formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

        - obiekty hotelarskie (za wyjątkiem wymienionych w pkt. b)),

        - budynki towarzyszące (garaże, budynki gospodarcze),

        - dopuszcza się mieszkanie w budynku o funkcji usługowej dla właściciela prowadzącego na działce działalność usługową,

        - dopuszcza się obiekty budowlane i urządzenia sportowo-rekreacyjne oraz parkingi służące funkcji turystycznej,

        - dopuszcza się sieci i obiekty infrastruktury technicznej na zasadach określonych w §13 niniejszej uchwały,

      - wyklucza się następujące formy zabudowy i zagospodarowania terenów:

- zagospodarowanie związane z działalnością z zakresu przewozu osób oraz wynajmu pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych,

- lokalizację budynków rekreacji indywidualnej oraz obiektów zakwaterowania turystycznego w formie zespołów budynków letniskowych,

- lokalizację campingów i pól namiotowych,

- lokalizację zabudowy tymczasowej przeznaczonej na stały pobyt ludzi, w tym w szczególności tzw. domków holenderskich,

    - Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

      - wysokość zabudowy: nie więcej niż 12 m,

      - wskaźnik powierzchni zabudowy: do 40%,

      - procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 30%,

      - intensywność zabudowy:

        - minimalna: 0,0,

        - maksymalna: 1,2,

      - nieprzekraczalna linia zabudowy: 6 m od linii rozgraniczających z terenem 05-RM;

      - geometria głównej połaci dachu:

        - dach dwuspadowy lub czterospadowy z kalenicą, o symetrycznym kącie nachylenia głównej połaci dachu od 30° do 45°,

        - główna kalenica dachu budynku usytuowana równolegle lub prostopadle do drogi;

    - Zasady i warunki podziału nieruchomości:

      - wielkość działki: minimalnie 1000 m2,

      - szerokość frontu działki: nie mniej niż 18 m;

    - Zasady dotyczące systemów komunikacji: dostępność drogowa poprzez tereny przyległe,

    - Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody: zgodnie z §7 niniejszej uchwały;

    - Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: zgodnie z §11 niniejszej uchwały.

    - Stawka procentowa: 30%.

- Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 21-E (ok. 7,96 ha) wydzielonego liniami rozgraniczającymi są następujące:

    - Przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka (farma fotowoltaiczna o mocy przekraczającej 100kW wraz ze strefą ochronną),

      - dopuszcza się lokalizowanie sieci i obiektów infrastruktury technicznej na zasadach określonych w §13 niniejszej uchwały;

      - dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych i placów manewrowych służących właściwemu funkcjonowaniu zespołu elektrowni,

    - Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

      - wysokość zabudowy:

        - budynków: nie więcej niż 6 m,

        - innych obiektów budowlanych: wg potrzeb technologicznych,

      - wskaźnik powierzchni zabudowy (łącznie z powierzchnią pod panelami fotowoltaicznymi): maksymalnie 40%,

      - procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 50%,

      - intensywność zabudowy (łącznie z powierzchnią pod panelami fotowoltaicznymi):

        - minimalna: 0,0,

        - maksymalna: 0,3,

      - nieprzekraczalna linia zabudowy:

        - 5 m od linii brzegowej zbiornika wodnego,

      - geometria głównej połaci dachu: dla budynków związanych z przesyłaniem i przetwarzaniem energii elektrycznej - dach dwuspadowy o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachu o spadku 20º-45º,

    - Zasady i warunki podziału nieruchomości: minimalnie 5000 m2;

    - Zasady dotyczące systemów komunikacji:

      - dostępność drogowa z terenu 005-KDD oraz z dróg zlokalizowanych poza obszarem planu,

    - Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody: zgodnie z §7 niniejszej uchwały;

    - Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

      - maksymalna moc nominalna elektrowni wg warunków przyłączenia do sieci, inne parametry budowli wg potrzeb technologicznych,

      - pozostałe zgodnie z §11 niniejszej uchwały;

    - Stawka procentowa: 30%.

- Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 03-ZL (ok. 1,41 ha), 20-ZL (ok. 0,36 ha), 22-ZL (ok. 0,08 ha) i 23-ZL (ok. 0,19 ha) wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące:

    - Przeznaczenie terenów: tereny lasów,

      - dopuszcza się lokalizowanie sieci i obiektów infrastruktury technicznej na zasadach określonych w §13 niniejszej uchwały i zgodnie z przepisami odrębnymi;

    - Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: zagospodarowanie terenów leśnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

    - Zasady dotyczące systemów komunikacji: dostępność drogowa z terenów przyległych;

    - Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody: zgodnie z §7 niniejszej uchwały;

    - Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w jego użytkowaniu: zgodnie z §11 niniejszej uchwały;

    - Stawka procentowa: 0%.

- Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 15-WS (ok. 1,46 ha), 17-WS (ok. 0,05 ha), 18-WS (ok. 0,02 ha), 19-WS (ok. 0,36 ha) i 24-WS (ok. 0,07 ha) wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące:

    - Przeznaczenie terenów: tereny wód powierzchniowych śródlądowych,

      - dopuszcza się lokalizowanie sieci i obiektów infrastruktury technicznej na zasadach określonych w §13 niniejszej uchwały;

      - dopuszcza się budowę i montaż wszelkich urządzeń i budowli służących regulacji stosunków wodnych;

    - Zasady dotyczące systemów komunikacji: dostępność drogowa z terenów przyległych;

    - Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody: zgodnie z §7 niniejszej uchwały;

    - Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

      - teren 17-WS i część terenu 15-WS znajduje się w granicach strefy częściowej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, obowiązują ustalenia zawarte w §8 ust. 2 uchwały,

    - Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:

      - przez teren 15-WS przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia 15kV i wysokiego napięcia 110KV, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w §11 ust. 2 uchwały,

      - pozostałe zgodnie z §11 niniejszej uchwały;

    - Stawka procentowa: 0%.

- Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 001-KDD (ok. 0,85 ha), 003-KDD (ok. 0,41 ha), 004-KDD (ok. 0,78 ha) i 005-KDD (ok. 0,27 ha) wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące:

    - Przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych klasy D- dojazdowych,

      - dopuszcza się lokalizowanie sieci i obiektów infrastruktury technicznej na zasadach określonych w § 13 niniejszej uchwały;

    - Parametry, wyposażenie i dostępność:

      - szerokość dróg w liniach rozgraniczających,

      - wyposażenie: dowolne,

      - dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń;

    - Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody: zgodnie z §7 niniejszej uchwały;

    - Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

      - teren 003-KDD znajduje się w granicach strefy ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, obowiązują ustalenia zawarte w §8 ust. 3 uchwały,

    - Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

      - przez tereny 001-KDD, 003-KDD, 004-KDD przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia 15kV, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w § 11 ust. 2 uchwały,

      - przez tereny 001-KDD, 003-KDD przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia 110kV, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w § 11 ust. 2 uchwały,

      - przez tereny 003-KDD, 004-KDD przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN150, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w § 11 ust. 3 uchwały,

      - przez teren 001-KDD i 003-KDD przebiega oznaczona na rysunku planu strefa od granicy obszaru kolejowego, w której obowiązują szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu, wynikające z obowiązujących przepisów odrębnych w zakresie transportu kolejowego, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w §11 ust. 4,

      - pozostałe zgodnie z §11 niniejszej uchwały;

    - Stawka procentowa: 0%.

- Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 002-KDW (ok. 0,08 ha) wydzielonego liniami rozgraniczającymi są następujące:

    - Przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych,

      - dopuszcza się lokalizowanie sieci i obiektów infrastruktury technicznej na zasadach określonych w §13 niniejszej uchwały;

    - Parametry, wyposażenie i dostępność:

      - szerokość dróg w liniach rozgraniczających,

      - wyposażenie: dowolne,

      - dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń;

    - Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody: zgodnie z §7 niniejszej uchwały;

    - Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

      - przez teren przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia 110kV, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w § 11 ust. 2 uchwały,

      - przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu strefa od granicy obszaru kolejowego, w której obowiązują szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu, wynikające z obowiązujących przepisów odrębnych w zakresie transportu kolejowego, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w §11 ust. 4,

    - Stawka procentowa: 0%.

### Rozdział 4

### Ustalenia końcowe

- Traci moc zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie z przeznaczeniem terenu pod farmę elektrowni wiatrowych uchwalona Uchwałą Nr XI/55/2003 Rady Miejskiej w Ustroniu Morskim z dnia 8 września 2003 r. w granicach obszaru niniejszego planu.

- Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

- Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ustronie Morskie

…………………………………..